文献综述

The Comparison of Ambiguity Resolution Between Rounding Cascading and LAMBDA Algorithms

研究现状：姿态测量系统是导航系统的一个至关重要的组成单元，它提供了载体的姿态信息，包括载体的航向角、俯仰角和滚动角。传统的高精度姿态测量系统主要是指惯性导航系统（INS，Inertial Navigation System），它能够同时输出位置、姿态、速度等导航信息，不受外界干扰，具有良好的隐蔽性，是一种完全自主式导航系统。惯性导航系统是技术最为成熟、应用最为广泛的一种导航方式。但是惯性导航系统也有其局限性，主要表现在：误差随着时间而不断积累；惯性器件长时间工作会产生磨损，需要经常进行维护和检修；惯性器件的体型通常较大、功耗大、能够安装的载体类型受限；工作前需要进行数小时的初始标定，而标定的精度对后续导航的精度有很大影响；高精度的惯性器件价格昂贵，一点精度的提高都伴随着巨额的耗资等。随着全球卫星导航系统（GNSS）载波相位差分技术的快速发展，利用GNSS确定载体的姿态成为其应用的又一热点。利用GNSS载波相位测量技术实现载体的姿态测量是20世纪80年代发展起来的一项应用技术，经过二十多年的发展，利用GNSS进行姿态测量开始越来越多的应用于各行各业，尤其在航天和航海领域，该技术越来越多地被用于飞行器或者舰船姿态的确定。在飞行器自主导航中，利用GNSS进行载体姿态测量可以提高飞行器自主导航的精度，降低飞行器对地面支持的依赖，降低整个导航系统的成本。GNSS以其高精度、全天候、全球性、连续等优点备受人们关注，它在姿态测量方面具有极大的应用潜力，既可以组成一个新的姿态测量系统代替那些复杂而昂贵的姿态测量设备，也可以与传统的姿态敏感器件组成组合姿态测量系统。它与惯性导航系统相比具有如下优点：精度高、实时性好、体积小、重量轻、成本低、易固化、初始化时间短、误差不会随着时间累积、无需实时校正和经常维护；当然也存在以下缺点：输出信息频率较低、要求接收机对天空可视且对多颗GNSS卫星信号保持持续追踪、需要求解整周模糊度、姿态确定精度受载波相位本身测量精度的限制。但是在同等价位下，GNSS姿态测量系统能够达到的精度要比其它的各类姿态测量系统的精度要高得多。近年来，利用GNSS进行姿态测量已经成为GNSS应用的一个新的领域。利用GNSS进行姿态，需要求解基线、基线偏差、整周模糊度以及姿态的确定。

GNSS三维姿态测量原理：GNSS姿态测量是通过在载体上布置多个天线，通过GNSS载波相位来精确确定几个天线之间的相对位置来实现的。在进行姿态测量的过程中，需要进行地心地固坐标系、载体坐标系和当地水平坐标系的相互转化。地心地固坐标系，其原点位于地球质量中心，X轴指向格林尼治平子午面与地球赤道的交点，Z轴指向地球北极，Y轴与X、Z轴构成右手直角坐标系，北斗卫星导航系统采用的是CGCS2000地心地固坐标系，而GPS采用的是WGS-84地心地固坐标系。载体坐标系，载体坐标系的原点定义在天线阵列的主天线相位中心，Y轴与载体运动方向的中心线重合，X轴垂直Y轴指向载体右侧，Z轴与X、Y轴构成右手坐标系。当地水平坐标系，原点位于主天线的相位中心，Y轴指向当地北子午线，X轴与Y轴垂直指向东，Z轴与X、Y轴正交构成右手坐标系。通常定义的姿态角为载体坐标系相对于当地水平坐标系之间的角度关系，分别包括俯仰角（Pitch）、横滚角（Roll）、航向角（Yaw）。载体坐标系绕X轴正方向逆时针旋转到与当地水平坐标系轴重合的旋转角度为俯仰角；载体坐标系绕Y轴正方向逆时针旋转到当地水平坐标系轴重合的旋转角度为横滚角；载体坐标系绕Z轴正方向逆时针旋转到当地水平坐标系轴重合的旋转角度为航向角。

基线通常情况下在1km以内，由于基线相对较短，因此可以认为大气的成分基本相同，故经过双差测量后的观测模型可以消除大部分的信号传播误差，能够高精度的求解基线矢量。由于姿态角的定义为载体坐标系相对于当地水平坐标系之间的角度，而当地水平坐标系也需要通过地心地固坐标系转换，这三个坐标系之间可以通过旋转和平移确定姿态角。由地心地固坐标系转换到当地水平坐标系的转化过程如式（1），设空间有一点M，点H为当地水平坐标系的原点，λ、φ为H点的经度和纬度。表示地心地固坐标系下的坐标位置，表示当地水平坐标系下的坐标位置。

由于当地水平坐标系与载体坐标系具有相同的坐标原点，都在主天线的相位中心，那么当地水平坐标系转换到载体坐标系需要分别绕X、Y、Z轴旋转，其中绕X轴旋转角γ的矩阵如式（2）：

其中绕Y轴旋转角β的矩阵如式（3）：

其中绕Z轴旋转角α的矩阵如式（4）：

当地水平坐标系转换到载体坐标系的旋转顺序为Y-X-Z，则转换矩阵如式（5）：

假设接收机在当地水平坐标系中的坐标位置已知，并且两坐标系的原点位于主天线的几何中心，接收机天线之间的基线长度经过载波相位差分后可以得到较为精确的值，三天线共面配置，如图（1），天线1、2为主基线，也是载体坐标系的Y轴，原点就是主天线1所在的位置，Z轴垂直于三天线构成的平面，X轴垂直于Y轴和Z轴所构成的平面，整个载体坐标系满足右手坐标系法则。

由图可以看到三个天线在载体坐标系下的坐标分别是b1=[0,0,0]T、b2=[0,b12,0]T、b1=[x3b,y3b,0]T。从而得到当地水平坐标系与载体坐标系之间的转换矩阵为式（5）。由于载体姿态转换矩阵具有正交性，那么天线2从载体坐标系转换到当地水平坐标系如式（6）：

根据天线1、2构成的主基线，可以解算处姿态参数中的航向角α和俯仰角γ，分别为式（7）、式（8）

单基线不足以求解出另一个姿态角。通过求解主从天线在当地轨道坐标系下的坐标，可以求解出载体的航向角和俯仰角，根据这两个角，将从天线3在当地轨道坐标系中的位置l3先绕Z轴旋转航向角α度，并绕Z轴旋转俯仰角γ度得到坐标l’3,如式（9）：

由此可以得到横滚角β：

整周模糊度的确定方法：根据观测信息的不同使用方法，可以将GNSS整周模糊度的确定方法分为一下三类。（1）基于观测域的整周模糊度的分解技术：这种方法的原理是直接利用C/A码或P码原始伪距观测精度较低，所以不能直接将伪距与载波相位观测组合来固定整周模糊度，通常使用不同频率的观测量进行组合来实现模糊度的固定，代表是Casading rounding AR。（2）基于坐标域的整周模糊度搜索技术：具有代表性的是模糊度函数法（AFM），该方法的优点是对于周跳不敏感，且与初始模糊度无关。算法运算量大，计算时间长，难以在实时动态定位中应用。（3）基于模糊域的搜索技术：这种搜索方法是基于整数最小二乘法估计理论提出的，基于此理论的参数估计分为三步，参数浮点解的解算、整周模糊度的固定以及其余未知参数的固定。在这三步求解过程中，参数浮点解和固定解都可以利用参数估计方差阵的相关信息计算得到，整周模糊度的固定没有一个确定的方法。常见的有快速模糊度求解方法（FARA）、最小二乘模糊度搜索算法（LSAST）、最小二乘去相关算法（LAMBDA）等。其中，LAMBDA算法的性能较好、理论体系较为完善。与GNSS导航定位不同的是，姿态确定中载体上安装的若干短基线，且这些短基线的长度及相对位置是固定的，而且相对较短。如果预先确定基线的精确长度，那么已知的基线长度信息对于整周模糊度的求解就是很有帮助的约束条件。目前学术界对此应用的主要在五个方面：（1）将其作为整周模糊度正确与否的判断依据，结合基线长度检验筛选出正确的模糊度值。（2）利用基线长度缩小模糊度搜索空间，该方法利用基线与卫星的空间几何约束条件来缩小模糊度搜索空间，从而提高整周模糊度的搜索效率；Park等人在ARCE算法的基础上，提出一种基于空间约束的整周模糊度搜索方法。ARCE可以将模糊度的搜索空间降低到三维，然后采用Teunissen提出的整数高斯变换缩小搜索空间，最后利用基线长度约束和Cholesky分解压缩整周模糊度搜索空间。（3）利用基线长度降低整周模糊度搜索维数：Hodgart等人利用对视向量组成的系数进行正交分解，结合基线长度约束逐步递推2维模糊度搜索空间，在一定程度上提高了搜索效率。（4）将基线长度作为约束条件或者虚拟观测信息提高整周模糊度的浮点解的解算精度：刘根有等人将基线长度约束条件与观测方程结合，利用附有约束条件的间接平差方法求解参数浮点解，提高了浮点解的解算精度，最后再采用LAMBDA方法进行整周模糊度搜索。（5）Teunissen对LAMBDA算法进行扩展提出了CLAMBDA方法，此方法将基线长度作为约束信息引入模糊度搜索及基线固定过程，使其成为单频单历元求解姿态的有效算法。

导航卫星的多天线姿态测量系统：目前，基于导航卫星的多天线姿态测量系统可分为专用和非专用的两个层次。其中专用姿态测量系统是指将几个卫星接受天线同时连接到一个专用的接收机，通过单一的经侦完成面向不同天线的单一接收机多路信号的同步及姿态解算。而非专用的姿态测量系统则为每一个=接收机分配一个卫星天线，并由多个接收机合成多天线对策姿态测量系统。与专用姿态测量系统相比，非专用系统在将多个接收机的观测数据同步处理后，可具有与专用系统相同的测姿效果，但是精度稍低。专用姿态测量系统在信号处理过程中进行有效差分，从而有效的消除由接收机的物理特性导致的误差，使得结果更加精确，测姿效果更好。

接收机天线配置：载体表面天线配置有单基线和多基线两类，单基线的天线配置是指双天线配置，就是两个卫星接收天线，天线这件构成一条基线，该天线位于载体表面的主轴，与载体运动方向相平行，能够测出载体运动的偏航角以及俯仰角。如果要测量三维姿态则至少需要三个以上的天线构成多基线的天线配置方案。目前，多天线的配置方法包括：3线直角配置法、4线平面配置法、4线立体配置法以及3线长短配置法等。其中最常见的多天线配置方案为3线直角配置，三天线分别位于同一平面，其基线构成直角，天线见的距离根据载体表面以及姿态测量精度等实际需求调整。4线平面配置方案，也就是四天线安装于同一平面上，天线之间的基线长度根据具体情况做出调整，这种配置方案常应用于地面载体的姿态测量系统。4线立体配置方案，即四个天线并不位于同一平面，成立体分布，该天线配置方式灵活，不同实际情况下的配置之间差异较大，常常用于卫星或者空间载体上。3线长短配置，是指将三个天线安装在同一条直线上，两天线间距离短的基线称为短基线。短基线之间的距离小于载波信号的波长，所以在解算短基线的时候不需要要求解载波相位的整周模糊度，这样就能利用短基线解算另一条长基线的值，更容易的解算出长基线的整周模糊度以及修复周跳，并且可以减少误差源，由于三天线在同一直线上，所以这种配置方法和单基线配置方法一样，只能求解姿态的两个姿态角参数。

关键词：三频模糊度解算; 级联舍入法; LAMBDA算法;

Abstract: The GNSS attitude determination is to set up the signal receiving antenna at different positions of a motion carrier and use the carrier phase as the observation value. By measuring the carrier phase difference between multiple satellites on two antennas, a baseline vector composed of two antennas is obtained. , Solve the three-dimensional pose parameters of the motion vector. Since the corresponding distance of the receiver is too close, it can be considered as a short baseline. The traditional method for solving ambiguities uses the LAMBDA algorithm. Since it is a short baseline scenario, the ambiguity resolution can be performed using the cascade rounding method. Compared to the LAMBDA algorithm, the cascaded rounding method can completely fix the ambiguity, and in the short baseline case, the final positioning accuracy does not decrease compared to the LAMBDA algorithm.

Keywords: Tri-frequency ambiguity solution; Cascade rounding method; LAMBDA algorithm

1前言

全球卫星导航系统(Global navigation satellite system, GNSS) 已开始播发多频信号，这为提升模糊度解算性能提供了契机。目前，围绕是否利用卫星几何信息，多频模糊度解算(Multi-carrier ambiguity resolution, MCAR)方法[1-4]可以划分两种模型：几何无关(Geometry-free, GF)模型与几何相关(Geometry-based, GB)模型[5-6]。传统GF模型通过测距一致性原则消除了几何距离、对流层延迟等影响，但并未考虑电离层延迟影响，使得此模型仅能适用于电离层活动平静的短基线应用领域[7-8]。为了削弱电离层延迟影响，出现了几何无关-弱电离层(Geometry-free and ionosphere-reduced, GF-IR)与几何无关-消电离层(Geometry-free and ionosphere-free, GF-IF)模型的研究[9]。这两种模型在超宽巷/宽巷组合中，凭借波长噪声比的优势，能够取得较高的模糊度解算可靠性[10]。但对于窄巷组合而言，存在波长较短以及误差抑制能力不足等不利因素，使得这两种模型不能很好解决电离层延迟对窄巷模糊度解算可靠性的影响[4-5]。

基于GB模型的MCAR方法也得到了广泛的研究[4]，与GF模型相类似，电离层延迟依然是影响GB模型的主要误差源之一。为此，文献[4]提出通过构造几何相关-弱电离层(Geometry-based and ionosphere-reduced, GB-IR)模型来削弱电离层延迟的影响，但是模型所残余的电离层延迟分量将会成为影响模糊度解算可靠性的潜在威胁。文献[10]和[11]开展了基于GB模型的倾斜电离层延迟估计算法研究，其目的是较好的补偿电离层延迟分量。但考虑到电离层具有时空不规律特性[12]，所建立的电离层函数模型与随机模型难以实施准确匹配，造成的模型偏差将会影响模糊度解算的可靠性。目前看来，在解决电离层延迟方面，考虑到弱电离层或者电离层延迟估计方法所受到的限制，另外一种可以考虑的手段是构造几何相关-消电离层(Geometry-based and ionosphere-free, GB-IF)组合，直接消除电离层延迟影响[13]。因此，基于以上分析，本文提出一种新的MCAR方法，利用模型等价性原理构建GB-IF模型，消除电离层延迟影响；同时凭借能够可靠解算的超宽巷/宽巷模糊度形成线性约束，改善窄巷模糊度解算模型的强度，最终构建基于模糊度线性约束的GB-IF模糊度解算模型，提升窄巷模糊度解算的可靠性。

本文直接描述所提MCAR方法的理论推导，通过实验验证算法的正确性，最后得出结论。

2方法

现有MCAR方法在超宽巷与宽巷模糊度解算方面已取得较高的模糊度解算可靠性[4,11]。所以，本文所提的MCAR方法将重点关注于构建窄巷模糊度解算模型。考虑残余双差电离层与对流层等大气延迟影响，一组卫星对的双差伪距与载波相位多频非组合模型表示为[14]，

其中，“E”与“D”分别表示期望与方差操作；p=[p1, … , pn]T，=[1, …, n]T分别表示双差伪距与载波相位观测量向量，pi，i表示第i频点(fi)的伪距与相位观测量，n表示总的可用频率数目；en表示1n1列向量；A是基线向量b的设计矩阵；M代表经Saastamoinen对流层模型修正的相对天顶对流层分量所对应的Neill模型映射系数；=[u1,…, un]T，ui=f12/fi2表示对应fi相对f1的电离层比例系数，表示基于f1的双差倾斜电离层分量；=diag{[1,…, n]}，i表示对应fi的相位波长；a=[a1,…, an]T表示在n个频率上的窄巷双差模糊度值；Qp=，Q=，, 对应fi的非差伪距与相位观测量的方差；表示双差操作后的高度角加权系数。

为了使得窄巷模糊度解算模型免受电离层延迟影响，根据文献[15]与[16]所提的等价性原理设计变换矩阵C，消除式中的倾斜电离层延迟参数，建立基于GB-IF的窄巷模糊度解算模型。为了便于理论推导，将式变换成，

其中，l=[ p; ]；x=[b;  ; a]，A为相应的设计矩阵；y=，B为相应的设计矩阵。

为了等价消除电离层延迟分量，变换矩阵C应满足如下条件，

根据式的约束条件可知，变换矩阵C属于B的左零空间，即CNull(B)。根据文献[17]提出的定理2可知，

其中，G是BT的一个广义逆矩阵，Z为任意满足rank(C)=(n1)约束的n(n1)矩阵。通过变换矩阵C得GB-IF模型及相应的协方差有，

从式的推导过程中发现，GB-IF组合模型在非组合模型基础上消除了电离层参数项，从而避免了因电离层函数模型与随机模型不匹配造成的模型偏差。

考虑到超宽巷/宽巷组合具有可靠解算模糊度的优势，本文利用超宽巷/宽巷模糊度与窄巷模糊度间的线性关联，来改善窄巷模糊度解算模型的强度。假设多频观测量能够构造m组线性无关的超宽巷/宽巷组合，其中m n，而且此m组超宽巷/宽巷组合均具有较高的模糊度解算性能。将m组正确解算的组合模糊度整理可得，

其中，是m组正确解算的超宽巷/宽巷模糊度值组成的列向量；tci为第i组的超宽巷/宽巷模糊度组合系数；Tc是对应的组合系数集，由于中各超宽巷/宽巷模糊度分量线性无关，所以Tc满足行满秩；a为窄巷模糊度值。

将式中的矩阵Tc进行列初等变换，使得列变换矩阵Qn满足rank(Rm)=m，有

利用变换矩阵Qn将式中模糊度向量a拆分成，

需要说明的是，为了保证模糊度的整周特性，列变换矩阵Qn除满足rank(Rm)=m约束之外，还应保证Qn1所有元素为整数；

将式、代入式中，整理有，

利用变换矩阵Qn将式中的波长矩阵变换为Qn=[m nm]，这样结合式可将式变换为，

其中，；假设正确解算的模糊度值不具有随机特性，使得式的观测量协方差相比于式并未发生改变。

相比于式，式的模糊度估计状态减少了m个，正好等于所构造的m组线性无关的超宽巷/宽巷组合线性约束，而且式的观测量个数并未发生改变。因此可以说，利用超宽巷/宽巷模糊度形成的线性约束，提高了窄巷模糊度模型冗余度，具有了改善模型强度的作用。

本文所提的MCAR方法以避免电离层延迟可能带来的模型偏差为出发点，通过等价性原理设计变换矩阵C用以消除窄巷模糊解算模型中的电离层参数，从而构建了GB-IF组合模型。从理论推导说明了GB-IF组合模型的本质与非组合模型具有等价关系，但GB-IF模型优势在于避免了非组合模型存在的电离层函数模型与随机模型不匹配导致的模型偏差问题。同时，所提方法还挖掘了可靠解算的超宽巷/宽巷模糊度对改善窄巷模糊度解算模型强度的作用，通过超宽巷/宽巷模糊度与窄巷模糊度间的线性关联，构建了模糊度线性约束来减少窄巷模糊度解算模型待估参数，提高了窄巷模糊度解算模型的冗余度，从而达到了改善模型强度的目的。

3实验

为了有效评估所提MCAR方法的模糊度解算性能，本文采用北斗三频信号，即f1=1561.098MHz,  f2=1207.14MHz,  f3=1268.52MHz，通过三组测试基线分别为22.4km、42.5km以及68.8km对所提方法进行验证分析，其测试数据详细信息如表1所示。

表1 测试数据详细信息

Table 1 Data information

| 序号 | 基线 | 接收机类型 | UTC时间 | 时长 | 间隔 | 站名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22.4 km | TRIMBLE NETR9 | 2015/10/27 | 24h | 30s | CUT0PERT |
| 2 | 42.5 km | TRIMBLE NETR9 | 2014/2/26 | 24h | 30s | JENGWHHP |
| 3 | 68.8 km | TRIMBLE NETR9 | 2014/2/26 | 24h | 30s | WHHPWHHN |

首先，本文利用模糊度正确固定的双差载波相位观测量提取了不同测试基线的双差电离层与对流层延迟结果，分别展示在图1与图2中，其目的在于展现不同基线情况下具有不同等级的双差电离层与对流层延迟。从图中可以定性看出，随基线长度增加，相应的双差电离层与对流层延迟均具有增长趋势。其中，双差电离层最大延迟达73.2cm，双差对流层最大延迟达14.3cm。如此大的延迟分量如果不能对其进行合理补偿，将会严重影响模糊度解算的正确性。

图1各基线提取的双差电离层延迟。从左到右分别为：22.4km、42.5km与68.8km。

Fig.1 Double-differenced ionospheric delays for differential baselines. The panels from left to right represent the baselines of 22.4km, 42.5km and 68.8km

图2各基线提取的双差对流层延迟。从左到右分别为：22.4km、42.5km与68.8km。

Fig.2 Double-differenced tropospheric delays for differential baselines. The panels from left to right represent the baselines of 22.4km, 42.5km and 68.8km

3.1 超宽巷/宽巷模糊度解算模型

对于本文所提的MCAR方法而言，可靠解算超宽巷/宽巷模糊度是执行窄巷模糊度解算的重要保障。因此，构建基于北斗三频信号的超宽巷/宽巷组合是十分必要的。表2列出了众多学者推荐的适用于北斗三频信号的基于GF模型的超宽巷/宽巷组合策略，能够在获得满意模糊度解算可靠性的同时，具有较好的解算效率。在表1中，(i, j, k)与(l, m, n)表示三频组合系数；组合波长(i, j, k)=c/( if1+jf2 +kf3)；一阶电离层组合系数(i, j, k)= f12 ( i/f1+j/f2 +k/f3)/( if1+jf2 +kf3)；组合噪声系数(i, j, k) = sqrt ((if1)2+(jf2)2+ (kf3)2) / ( if1+jf2 +kf3)。

表2 基于北斗三频信号的超宽巷/宽巷组合策略

Table 2 extra wide-lane/wide-lane combined strategies based on BeiDou triple-frequency signals

| 序号 | (i,j,k) p(l,m,n) | (i, j, k)(m) | (i, j, k)+ (l, m, n) | (i, j, k) | (l,m,n) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (0,1,1) p(0,1,1) | 4.884 | 0 | 28.529 | 0.707 |
| 2 | (1, 4,5) p(1,1,0) | 6.371 | 1.945 | 172.614 | 0.713 |
| 3 | (1, 3,4) p(1,1,1) | 2.765 | 0.745 | 59.263 | 0.581 |
| 4 | (1, 0, 1) p(1,0,1) | 1.025 | 0 | 6.875 | 0.711 |
| 5 | (1, 1, 0) p(1,1,0) | 0.847 | 0 | 5.575 | 0.713 |

需要说明的是，尽管相比于Rounding与Bootstrapping搜索算法，LAMBDA搜索算法被证明是最优的[18]，但是考虑到上述所选GF模型具有较好的波长噪声比，即使采用Rounding算法也可获得较高的解算成功率，而且执行效率优于LAMBDA搜索算法[8]。因此，在本文中，基于GF模型的超宽巷/宽巷组合策略的模糊度搜索算法采用Rounding算法，其对应的理论成功率计算为，

其中，a表示模糊度浮点解偏差；a表示模糊度浮点解标准差。

为评估上述5种基于GF模型的超宽巷/宽巷模糊度解算性能，假设GF模型引起偏差的主要误差来源于电离层延迟，根据上述图1提取的电离层延迟分量等级，本文取双差电离层延迟为=100cm。伪距与载波相位观测量标准差的比值设为p:=100:1。考虑到影响Rounding算法解算可靠性的主要误差源除了电离层偏差还包含组合观测精度，而多历元移动平滑方法能够有效提升组合观测精度[8]，因此，图3给出了5种基于GF模型的超宽巷/宽巷模糊度解算的理论成功率随原始观测量精度与移动平滑长度(Moving average length, MAL)的变化关系。

图3 观测量精度与移动平滑长度对模糊度理论成功率的影响。从左到右分别表示：表2序号15的组合策略

Fig.3 Ambiguity success probability is affected with observational precision and moving average length. The panels from left to right denote the combined strategies 15 of table 2.

从图3中可以看出，(0,1,1) p(0,1,1) 组合策略具有最优的模糊度解算性能，(1, 3,4) p(1,1,1)与(1, 4,5) p(1,1,0)次之，在  3mm时，单历元模式下即可实现高于99%的解算成功率，随着移动平滑长度增加，解算成功率还将进一步提升，可容纳的观测量精度范围也同步得到提升。相比而言，(1, 0, 1) p(1,0,1) 与(1, 1, 0) p(1,1,0) 组合策略的模糊度解算性能稍有降低，但是在  3mm时，单历元模式下仍然可以获得高于95%的解算成功率，而且在两历元平滑长度下可实现高于99%的解算成功率。另外，这两组组合策略还可用于双频信号处理中，避免依赖于三频甚至多频接收机的严苛条件限制。

从理论分析，上述5种基于GF模型的超宽巷/宽巷组合策略中，仅有两组模糊度是线性无关的，其余均可由这两组模糊度线性表征[11]。因此，基于模糊度线性无关特性及解算成功率最优的考虑，本文在MCAR方法中，选择(0,1,1) p(0,1,1)与(1, 3,4) p(1,1,1) 两组超宽巷组合来解算模糊度a(0,1,1)与a(1, 3,4)。

图4表示所选超宽巷组合策略在单历元模式下模糊度浮点解与真值差值的柱状图，对应的统计结果被整理在表3中。从图4可以看出，所选的两组超宽巷组合模糊度浮点解与真值的差值均被有效控制在0.5 cycles以内，从表3中也反映出所有测试基线的最大偏差都不超过0.4 cycles。由此可见，利用Rounding搜索算法进行超宽巷模糊度解算，在单历元模式下即可实现100%的解算成功率。

图4 超宽巷模糊度浮点解与模糊度真值差值的统计柱状图。从左到右：22.4km、42.5km、68.8km；从上到下：a(0,1,1) 与a(1, 3, 4) 。

Fig. 4 Histogram of difference of between extra wide-lane ambiguity-float and ambiguity-true value. The row panels from left to right represent the baselines of 22.4km、42.5km and 68.8km. The column panels from up to button represent the extra wide-lane ambiguity a(0,1,1) and a(1, 3, 4).

表3 超宽巷模糊度浮点解与真值差值的统计结果

Table 3 Difference of between extra wide-lane ambiguity-float and ambiguity-true value.

|  | a(0,1,1) |  |  | a(1, 3, 4) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MEAN | STD | MAX | MEAN | STD | MAX |
| 22.4km | 0.002 | 0.073 | 0.362 | 0.006 | 0.071 | 0.316 |
| 42.5km | 0.002 | 0.081 | 0.375 | 0.012 | 0.070 | 0.281 |
| 68.8km | 0.005 | 0.081 | 0.325 | 0.012 | 0.091 | 0.387 |

3.2 窄巷模糊度解算模型

结合北斗三频的非组合模型，设计变换矩阵C消除模型中的电离层延迟参数，构建形如式的基于GB-IF组合的窄巷模糊度解算模型。同时利用上述两组正确解算的超宽巷模糊度值，形成如下的模糊度线性约束，

利用式的模糊度线性约束，通过式、可以构建变换矩阵Qn为

根据式的理论推导，最终形成基于模糊度线性约束的GB-IF的窄巷模糊度解算模型，利用模糊度线性约束，从模糊度估计状态量中消除了a1与a2，仅需要解算窄巷模糊度a3，从而有效提高了模型的冗余度，有助于改善窄巷模糊度解算模型的强度。由于窄巷模糊度解算模型采用的是GB模型，包含有未被组合消除的对流层延迟，因而必须对对流层延迟进行合理补偿。本文采用Saastamoinen模型修正各倾斜对流层延迟干分量[19]；通过Niell函数映射估计的天顶湿分量对各倾斜对流层湿分量进行补偿，其中估计参量建模为随机游走模型[20]。相邻历元间的对流层湿分量状态变换关系为k=k1+，表示过程噪声，相应的状态方差为2=q t，其中q 表示谱密度，本实验采用q=3cm2/h，t表示采样间隔。另外，截止高度角设为15o。观测量随机模型采用高度角加权模型= o(1+1/sin)，其中表示卫星高度角，o 表示对应非差伪距与相位观测量标准差，分别取30cm与3mm[21]。为进一步提升模糊度浮点解的估计精度，本文采用具有序贯解算能力的扩展Kalman滤波算法。另外，在窄巷模糊度解算模型中，采用整周模糊度探索性能最优的LAMBDA算法实施模糊度解算，对应的模糊度正确性检验采用比率检验方法，分别采用固定门限c=1, 2, 3[22]以及固定失败率Pf=1%[23]对模糊度解算结果实施检验，其目的在于反映所构造的窄巷模糊度解算模型在不同模糊度正确性检验方法中表现的模糊度解算性能的差异。需要注意的是，固定门限c=1实际代表了不实施任何模糊度正确性检验。

在评估模糊度解算性能方面，本文利用模糊度固定率Pfix，即通过模糊度正确性检验的固定数与全部历元数之比；以及条件成功率Ps，即模糊度固定正确数与全部通过模糊度正确性检验的固定数之比[11]。在评估定位精度方面，本文采用标准差(Standard deviation, STD)与95%的球概率(Spherical error probability, SEP 95%) [21]。

表4统计了不同测试基线的模糊度解算结果，从中可以发现，不同的模糊度正确性检验方法会影响模糊度解算结果的固定率与成功率。采用固定门限c=1的Pfix达100%，但相应的Ps却是所有测试结果中最低的。固定门限c=3虽然表现了最高的Ps，但相应的Pfix却有所降低，使得在68.8km测试结果中，Pfix仅为74.5%。综合来看，基于固定失败率Pf=1%在Pfix与Ps两方面均得到了较优的模糊度解算性能，两者同时达到了97%以上。

表4模糊度解算性能统计

Table 4 Ambiguity resolution performance analysis

|  | c = 1 |  | c = 2 |  | c = 3 |  | Pf = 1% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pfix | Ps | Pfix | Ps | Pfix | Ps | Pfix | Ps |
| 22.4km | 100 | 99.0 | 98.6 | 100 | 98.5 | 100 | 98.7 | 100 |
| 42.5km | 100 | 100 | 99.4 | 100 | 98.5 | 100 | 99.2 | 100 |
| 68.8km | 100 | 96.4 | 88.8 | 99.5 | 74.5 | 100 | 98.1 | 97.6 |

从模糊度解算固定率与成功率两方面考虑，该方法建议采用基于固定失败率的比率检验对模糊度解算进行正确性检验。图5展示了通过Pf=1%比率检验的固定解的定位误差曲线，相应的统计结果列入表5中。从表5定位结果中看出，三组测试基线的STD值均较小，优于4cm，表现了较好的定位精度。从图5的定位误差曲线中可以看出所提方法的定位结果较为平滑，表现了该方法具有较好的稳定性。另外，三组测试基线的SEP 95%的统计值均优于15cm，也说明该方法的定位结果具有较高的可靠性。

图5 固定模式下的定位误差曲线。对应基线从左到右分别为：22.4km、42.5km、68.8km。

Fig. 5 Position errors in the ambiguity-fixed mode. The panels from left to right represent the baselines of 22.4km、42.5km and 68.8km

表5 固定模式下的定位误差统计

Table 5 Position errors in the ambiguity-fixed mode

|  | STD (cm) |  |  | SEP95% (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E | N | U |  |
| 22.4km | 0.3 | 0.2 | 2.1 | 4.9 |
| 42.5km | 0.5 | 0.4 | 3.7 | 7.3 |
| 68.8km | 0.8 | 0.5 | 3.2 | 13.8 |

4结论与展望

本文提出一种用于MCAR方法的基于模糊度线性约束的几何相关-消电离层窄巷模糊度解算模型，解决电离层延迟造成窄巷模糊度解算可靠性降低的问题。所提方法采用等价性原理设计变换矩阵C构造GB-IF组合模型，避免了非组合模型因电离层函数模型与随机模型不匹配以及弱电离层模型因残余电离层延迟等造成的模型偏差影响。与此同时，该方法充分挖掘了可靠解算的超宽巷/宽巷模糊度值形成线性约束，从而改善窄巷模糊度解算模型强度。所提方法通过三组测试基线进行性能测试，表现了该方法在模糊度解算与定位的优越性能，即使在双差电离层延迟达73.2cm的68.8km基线测试中，仍表现了优于97%的解算成功率以及优于15cm的定位精度。从而证明，所提MCAR方法能够提升窄巷模糊度解算的可靠性。

本文所提的MCAR理论推导具有通用性，适用于双频、三频乃至多频信号处理中，而且不只针对于北斗系统，对GPS、GLONASS、Galileo等具有多频信号播发的系统也同样适用，只需根据不同频率使用情况调整消电离层变换矩阵C与模糊度线性约束条件即可。特别说明的是，所提方法采用GB-IF模型避免了电离层延迟对模糊度解算性能的影响，理论上可推广到中-长基线应用领域。

参考文献

[1] FORSSELL B, HARRIS R, MARTIN-NEIRA M. Carrier Phase Ambiguity Resolution in GNSS-2[C]. In:  Proceedings of ION GPS. Institute of navigation, 1997:1727-1736.

[2] VOLLATH U, BIRNBACH S, LANDAU L, FRAILE-ORDOÑEZ J M, MARTÍ-NEIRA M. Analysis of Three‐Carrier Ambiguity Resolution Technique for Precise Relative Positioning in GNSS‐2[J]. Navigation,1999, 46(1):13-23.

[3] WERNER W, WINKEL J. TCAR and MCAR Options with Galileo and GPS[C]. In:  Proceedings of ION GPS/GNSS. Citeseer, 2003:790-800.

[4] FENG Yanming. GNSS Three Carrier Ambiguity Resolution Using Ionosphere-Reduced Virtual Signals[J]. Journal of Geodesy, 2008, 82(12):847-862.

[5] LI Bofeng, FENG Yanming, SHEN Yunzhong. Three Carrier Ambiguity Resolution: Distance-Independent Performance Demonstrated Using Semi-Generated Triple Frequency GPS Signals[J]. GPS solutions, 2010, 14(2):177-184.

[6] ZHANG Xiaohong, HE Xiyang. Performance Analysis Of Triple-Frequency Ambiguity Resolution With BeiDou Observations[J]. GPS solutions, 2016, 20(2):269-281.

[7] ZHAO Dongsheng, ROBERTS G, LAU L, HANCOCK C, BAI R. A Theoretical And Empirical Integrated Method To Select The Optimal Combined Signals For Geometry-Free And Geometry-Based Three-Carrier Ambiguity Resolution[J]. Sensors, 2016,16(11):1929.

[8] LI Liang, JIA Chun, ZHAO Lin, YANG Fuxin, LI Zishen. Integrity Monitoring-Based Ambiguity Validation For Triple-Carrier Ambiguity Resolution[J]. GPS solutions, 2017, 21(2):797-810. doi: 10.1007/s10291-016-0570-9.

[9] FENG Yanming, RIZOS C. Three Carrier Approaches For Future Global, Regional And Local GNSS Positioning Services: Concepts And Performance Perspectives[C]. In:  Proceedings of ION GNSS. Citeseer, 2005:2277-2278.

[10] LI Bofeng, FENG Yanming, GAO Weiguang, LI Zhen.Real-Time Kinematic Positioning Over Long Baselines Using Triple-Frequency BeiDou Signals[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2015, 51(4):3254-3269.

[11] TANG Weiming, DENG Chenlong, SHI Chuang, LIU Jingnan. Triple-Frequency Carrier Ambiguity Resolution For BeiDou Navigation Satellite System[J]. GPS solutions, 2014, 18(3):335-344.

[12] LIU Libo, WAN Weixing, NING Baiqi, PIROG O, KURKIN V. Solar Activity Variations Of The Ionospheric Peak Electron Density[J]. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 2006(A8):111.

[13] GENG Jianghui, BOCK Y. Triple-Frequency GPS Precise Point Positioning With Rapid Ambiguity Resolution[J]. Journal of Geodesy, 2013, 87(5): 449-460.

[14] LI Bofeng, LI Zhen, ZHANG Zhiteng, TAN Yu’an. ERTK: Extra-Wide-Lane RTK Of Triple-Frequency GNSS Signals[J]. Journal of Geodesy, 2017:1-17.

[15] SHEN Yunzhong, Xu Guochang. Simplified Equivalent Representation Of GPS Observation Equations[J]. GPS solutions, 2008, 12(2):99-108.

[16]LI bofeng, GE Haibo, SHEN Yunzhong. Comparison of Ionosphere-free, Uofc and Uncombined PPP Observation Models[J]. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 2015, 44(7):734-740. (李博峰, 葛海波, 沈云中. 无电离层组合，Uofc和非组合精密单点定位观测模型比较[J].测绘学报, 2015, 44(7):734-740.)

[17] WU Yongkang. The General Solutions and Its Structure of Matrix Equation[J]. Journal of mathematics for technology, 2002, 18(1):102:104 (吴永康. 矩阵方程的通解及其结构[J].工科数学, 2002, 18(1):102:104.)

[18] TEUNISSEN P J. Success Probability Of Integer GPS Ambiguity Rounding And Bootstrapping[J]. Journal of Geodesy, 1998, 72(10): 606-612.

[19] SAASTAMOINEN J. Contributions To The Theory Of Atmospheric Refraction[J]. Bulletin Géodésique 1973, 107(1):13-34.

[20] WIELGOSZ P, PAZIEWSKI J, BARYŁA R. On Constraining Zenith Tropospheric Delays In Processing Of Local GPS Networks With Bernese Software[J]. Survey Review, 2011, 43(323): 472-483.

[21] LI Liang, LI Zishen, YUAN Hong, WANG Liang, HOU Yanqing. Integrity Monitoring-Based Ratio Test For GNSS Integer Ambiguity Validation[J]. GPS solutions, 2016, 20(3):573-585.

[22] VERHAGEN S. The GNSS Integer Ambiguities: Estimation And Validation[D]. TU Delft, Delft University of Technology, 2005.

[23] VERHAGEN S, TEUNISSEN P J. The Ratio Test For Future GNSS Ambiguity Resolution[J]. GPS solutions, 2013, 17(4):535-548.